I 2014 tager fysiklærerforeningen initiativ til at indsamle en række opgaveformuleringer med tilhørende litteratur til studieretningsprojektet, hvor fysikfaget indgår i kombination med en række forskellige andre fag. På LMFK’s materialebank kan du se hele dokumentet. Nedenstående opgave er en del af det store dokument.

Per Jensen, Århus Statsgymnasium
Marianne Svenningsen, Århus Statsgymnasium
Bente Jensen, Silkeborg Gymnasium
Tina Bové Riisgaard, Silkeborg Gymnasium

September 2014

Elektriske netværk og matricer

Matematik A, Fysik A

Redegør for Kirchhoffs strøm og spændings lov.

Forklar, hvad der menes med ideelle komponenter: resistans, spændingskilde og strømkilde og disses komponentligninger.

Med udgangspunkt i kredsløbet nedenfor, skal du illustrere, hvordan kredsløbet analyseres ved hjælp af knudepunktsmetoden.

-

+

Er en ideel strømkilde

R1

R5

R3

R4

E2

J6

E2

J6

Er en ideel spændingskilde

Hvor:

Gennemgå de grundlæggende regneregler for matrixregning. Vis, hvordan et sæt at n-lineære ligninger med n ubekendte kan opskrives som en matrix-ligning af typen Mx=b, og illustrer hvordan man kan løse denne.

Du skal opbygge kredsløbet, som er vist herunder, måle strømmen forskellige steder i kredsløbet og sammenligne dine målinger med en teoretisk udregning af strømstyrkerne.

V2

V1

R1

R2

R4

R3

Hvor:

R1=20 Ω

R2=10 Ω

R3=10 Ω

R4=15 Ω

V1=20 V

V2=15 V

Litteratur

- Elvekjær, Finn og Benoni,Torben- FysikABbogen2, SYSTIME, 2006,1. udgave,1. oplæg

- Nielsen, Lars Drud- Grundlæggende kredsløbsmetoder, Ørsted DTU, september 1997

- Ebbesen, Grete Ridder - Matricer og lineære ligningssystemer, Virum Gymnasium

- Larsen, Mogens Oddershede-MATRICER OG LINEÆRE LIGNINGER,juli 2004,1. udgave