I 2014 tager fysiklærerforeningen initiativ til at indsamle en række opgaveformuleringer med tilhørende litteratur til studieretningsprojektet, hvor fysikfaget indgår i kombination med en række forskellige andre fag. På LMFK’s materialebank kan du se hele dokumentet. Nedenstående opgave er en del af det store dokument.

Per Jensen, Århus Statsgymnasium
Marianne Svenningsen, Århus Statsgymnasium
Bente Jensen, Silkeborg Gymnasium
Tina Bové Riisgaard, Silkeborg Gymnasium

September 2014

Luftmodstand

Matematik A, Fysik A

Redegør for numerisk løsning af differentialligninger ved brug af Eulers metode.

Opstil en differentialligning vha. Newtons 2. Lov, der beskriver et frit fald med en luftmodstand, der er proportional med hastigheden i anden potens. Løs ligningen numerisk, og bestem sammenhørende værdier af tid, sted, hastighed og acceleration.

Vurder ved hjælp af modellen den konstante fart, en person vil opnå i et frit fald, idet du selv tildeler passende værdier til de indgående konstanter.

Tilrettelæg og udfør eksperimenter, med skolens vindtunnel, der illustrerer betydningen af bilers udformning. Bestem herunder cw for en plade, der står vinkelret på luftstrømmen, og for en kugle.

Undersøg eksperimentelt bilers luftmodstand og rullemodstand på en asfalteret vej. Bestem cw for en bil.

Litteratur:

Nielsen, Knud Erik m.fl.: Vejen til fysik A2, forlaget Hax, 2007

Nielsen, Knud Erik m.fl.: Vejen til matematik A2, Forlaget Hax, 2007

Anderson, John D.: Fundamentals of aerodynamics, McGrae-Hill, inc., 2007

Gillespie, Thomas D.: Fundamentals of Vehicle Dynamics, Society of Automotive Engineers, 1992

Hucho, Wolf-Heinrich: Aerodynamik der stumpfen Körper, Vierweg, 2002

Dansgaard, W: Geofysik - 4. Hydro og aerodynamik, Geofysisk institut - Københavns Universitet, 1991

Nielsen, Knud Erik m.fl.: Bilfysik, Forlaget Hax, 2002

Benson, Tom m.fl. Gennemgang af aerodynamik. http://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/airplane/bga.html

Johston, Dan; US Centennial of Flight Commision. Gennemgang af luftmodstand. http://www.centennialofflight.net/essay/Theories_of_Flight/Prandtl/TH10.htm

Nave, Carl R. m.fl.: Hyperphysics. Georgia University. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html